Úloha A (Error Rate Counters)

Zadanie GNU Radio – Implementácia meračov chybovosti (Variant B, Úloha A)

Úvod a cieľ zadania

V tejto časti som sa zameral na implementáciu vlastného bloku pre výpočet chybovosti v digitálnom komunikačnom systéme. Cieľom bolo vytvoriť mechanizmus, ktorý v reálnom čase porovnáva vysielané dáta s prijatými a zlúčene počíta Bit Error Rate (BER), Symbol Error Rate (SER) a Frame Error Rate (FER).

Riešenie a implementácia, na výpočet som využil Embedded Python Block s názvom Error Rate Counter. Môj kód pracuje tak, že prijíma prichádzajúce dátové toky (TX a RX) a následne ich porovnáva na rôznych úrovniach:

- FER (Frame Error Rate): Algoritmus porovnáva celé prijaté rámce (skupiny bajtov). Ak sa v prijatých dátach vyskytne čo i len jeden rozdielny bajt, započíta sa chyba celého rámca.

- BER (Bit Error Rate): Prijaté bajty sa v kóde rozbaľujú na bity a počíta sa pomer nesprávne prijatých bitov k celkovému počtu vyslaných bitov.

- SER (Symbol Error Rate): Počíta chybovosť na úrovni symbolov. Keďže sa využíva 16-QAM modulácia, jeden bajt reprezentuje 2 symboly (po 4 bitoch). Kód na ich výcuc a porovnanie využíva bitové posuny a maskovanie.

Všetky tri chybovosti posielam na výstup v logaritmickej mierke (log_{10}) s ochranou proti deleniu nulou (v prípade bezchybného prenosu vracia blok pevnú hodnotu -10.0). Blok som úspešne integroval do poskytnutej schémy Variant_B_Error_Rate.grc a prepojil ho s GUI prvkami (Number Sinks).

Zhodnotenie, implementované merače presne reagujú na zmeny v kanáli. Pri čistom prenose bez šumu je chybovosť nulová. Pri simulácii reálneho prenosu hodnoty BER, SER a FER dobre a v reálnom čase stúpajú, čo potvrdzuje správnosť matematického výpočtu v mojom Python kóde.